2025-03-18

Brf Hamnkranen

Råd och anvisningar för ombyggnad och renovering

Anvisningarna bör ses som en praktisk vägledning för att uppfylla reglerna

enligt 44 § i föreningens stadgar.

Att tänka på

Fastighetens lägenheter är utformade av kunniga arkitekter och ingenjörer för att få bästa möjliga planlösning, ljus, ventilation, uppvärmning och inomhusmiljö samt tillgänglighet för rörelsehindrade. Fasader och balkonger är enhetligt utformade enligt områdets stadsplanebestämmelser.

Ombyggnad

Ombyggnad och renovering ska enligt Plan- och bygglagen, PBL, utföras enligt Boverkets byggregler, BBR som gäller vid det aktuella tillfället.

Det är samma krav som försäkringsbolagen tillämpar.

Avtal

Ombyggnad som påverkar fastighetens system för värme, vatten, avlopp och ventilation samt bärande konstruktioner ska godkännas av föreningen. Avtal ska upprättas mellan föreningen och bostadsrättshavaren.

Avtalet ska reglera ansvarsförhållanden vid skada på fastigheten som är orsakad av ombyggnaden samt vilka myndighetskrav som ska vara uppfyllda.

Vid försäljning

Vid försäljning är säljaren skyldig att upplysa köparen om vilka ombyggnader som är utförda.

I de fall myndighetskraven inte är uppfyllda fullt ut har köparen möjlighet att begära nedsättning av priset eller att ombyggnaden blir återställd till ursprungligt utförande.

Balkonger och fasader

Enligt stadsplanebestämmelserna ska balkongerna vara enhetligt utformade.

Belysningsarmaturer får därför inte flyttas eller bytas.

Infästningar och andra ingrepp i den putsade fasaden får inte utföras, vilket är ett krav för att garantier och försäkringar ska gälla vid eventuell skada.

Inglasning från golv till tak

Inglasning av balkonger ska utföras enhetligt. Därför har föreningen sökt och fått bygglov för samtliga balkonger och uteplatser med tak. Bygglovet gäller i fem år från 2020-03-12.

Vi har upphandlingsavtal med Svenska Lumon AB för leverans och montering av inglasning.

Solskydd till inglasningen ska vara enhetliga. Därför ska Svenska Lumons solskyddsgardiner användas.

Inglasning av balkongräcken

Enligt Hogstad Aluminium som tillverkat balkongräckena kan inglasning av räckena av hållfasthetsskäl endast tillåtas till en höjd av 850 mm från balkonggolvet.

Balkong - Vindskydd av tyg

Vindskydd av tyg insyns- och vindskydd av tyg som placeras på balkongräcket ska enligt stadsplanebestämmelserna vara olivgröna. Romabo har tyger från Sandatex, nummer 7 är olivgrön. Går att beställas hos Romabo tel: 08-6310707.

Markiser

Vid skada på befintliga markiser ska företaget Romabo AB anlitas. Företaget kan tillhandahålla nytt markistyg inklusive vikbara bärarmar som passar till befintliga infästningsanordningar i fasaden. Nya infästningar i den putsade fasaden får inte utföras.

Montering av markiser på andra ställen än där de befintliga finns är därför inte tillåtet.

Persienner

Persienner är ett bra skydd mot insyn och solvärme. Enligt stadsplanebestämmelserna ska persienner ha vit kulör. Föreningen har inget avtal med något speciellt företag men det finns många att välja på i närområdet. Svarta, blå eller mörka kulörer bör undvikas. Motivering är att det blir större temperaturskillnader mellan glasytans varma mittzon och de kallare kanterna

AC och luftvärmepumpar

Installation av luftvärmepump eller annan anordning med kylfunktion som medför ingrepp i fasaden är inte tillåtet. Däremot kan portabla AC:n som inte medför ingrepp i fasaden eller orsakar störande vibrationer användas.

Ändring av planlösning

Vid ombyggnad till fler sovrum gäller att det nya sovrummet ska vara försett med fönster mot det fria som ger dagsljus samt ha tillgång till luftväxling och uppvärmning. Sovrum får inte enbart nås genom passage genom annat sovrum.  Ett sovrum ska vara tillgängligt för rörelsehindrade.

Byte av köksfläkt

Ny köksfläkt ska vara anpassad till central ventilation med frånluftssystem och får inte ha egen motor. Vid montering ska luftmängden ställas in på 10 liter per sekund för normaldrift och 30 liter vid forcering.

Avfallskvarn

Grundtanken är att komposterbart avfall ska läggas i avsett inkast till sopsugsanläggningen.

Fastigheten har ett avloppssystem med långa dragningar och minimal lutning inom lägenheterna. Enligt fastighetsskötare och avloppsrensare finns det stor risk för stopp vid installation av avfallskvarn. Vi följer därför deras råd att inte tillåta installation av avfallskvarn.

Renovering och ombyggnad av våtrum

Bostadsrättshavaren har underhållsansvar för golv- och väggbeklädnad inklusive tätskikt samt synliga vatteninstallationer. Renoveringsarbeten ska utföras av behöriga hantverkare enligt gällande branschregler. Försäkringsbolagen kräver att ett Kvalitetsdokument utan avvikelser ska finnas för att få ersättning vid skada. Kvalitetsdokument kan bara utfärdas av behöriga hantverkare.

Installation av dolda vattenledningar

Normalutförandet för dragning av vattenrör i våtrum är synlig dragning av förkromade kopparrör.

Enligt gällande bygg-o branschregler är det tillåtet att installera dolda vattenledningar.

Då gäller bland annat att rör utan skarvar och kopplingar, normalt plaströr i skyddsrör ska användas. Rören ska vara anslutna till ett eller flera fördelarskåp med läckageindikering som mynnar i ett våtrum.

Elsäkerhet i kök och badrum

Vid ombyggnad av kök och badrum är det viktigt att Elsäkerhetsverkets föreskrifter tillämpas.

Diskmaskin, kyl och frys ska anslutas till eluttag som är placerat synligt och åtkomligt.            I badrum gäller att vissa avståndsregler från dusch, badkar och tvättställ ska tillämpas för placering av eluttag.

Vattenavstängning

Vid renovering av kök och badrum behöver ofta vattensystemet stängas. Det enklaste och säkraste sättet är att stänga av vattnet i apparatskåpet som finns i varje våningsplan. Avstängningsventilerna är märkta med respektive lägenhetsnummer. Nyckel märkt med HN ska användas för att öppna apparatskåpet.

Ombyggnader som inte är tillåtna

- Åtgärder som försvagar hållfastheten i bärande väggar och bjälklag.

- Åtgärder som medför att ljudisoleringen mellan lägenheter försämras.

- Ingrepp som kan medföra skaderisk eller nedsatt funktion i våra system för vatten-o avlopp, värme, ventilation samt el.

Ordningsregler

Vid ombyggnad ska föreningen och berörda grannar informeras om eventuella driftstopp samt störande arbeten.

Normal arbetstid är från klockan 8-16.

Vid behov ska golv i våningsplan och hissar skyddstäckas.

Byggavfall får inte läggas i miljörummet utan ska sorteras i avsedda säckar enligt kommunens miljöföreskrifter. Säckarna ska avhämtas inom tre dagar.

.